65寸横屏裸眼3D产品规格书

- 产品介绍

裸眼3D是利用人两眼具有视差的特性，在不需要任何辅助设备（如3D眼镜、头盔等）的情况下，即可获得具有空间、深度的逼真立体影像。画中事物即可以凸出于画面之外，也可以深藏于画面之中。色彩艳丽、层次分明、活灵活现、栩栩如生，是真正意义上的三维立体影像。裸眼立体影像以其真实生动的表现力，优美高雅的环境感染力，强烈震撼的视觉冲击力深受广大消费者的青睐。

- 产品特点(投标参数)

- 采用AUO 65寸高清液晶面板，物理分辨率达3840×2160，支持4K信号输入。

- 采用DLED背光源，均匀性和色彩还原性良好，无黑边和暗影现象；

- 液晶屏需具有高分辨率、高亮度、高对比度、较好的彩色饱和度，要求色彩还原真实。

- 液晶屏对比度要求≥3000:1，屏幕亮度≥400cd/㎡。

- 液晶屏需保证亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁，可满足7×24小时长时使用，寿命不低于50000小时。

- 具有先进性、稳定性和可扩充性等特点，操作简单，工作稳定可靠。

- 采取两次点对点精密贴合，全自动化光学对位全贴合技术，有效提升光栅贴合精度。

- ▲采用高透柱状透镜膜片，透过率不低于95%，表面硬度不低于3H。

- 观看最佳可视距离>2.5米，支持可调，水平方向3D可视角度150°。

- 采用多视点算法技术，图像生成和显示不小于56视点。

- 内置喇叭，功率≥5W，高音质高灵敏度。

- 支持九宫格或2D+Z、左右、上下等3D格式，景深效果可调。

- 支持遥控器切换不同3D格式或一键切换不同信号源。

- ▲侧面配有多个物理按键，用于控制设备开关机、音量大小、设置菜单等。

- 2个以上HDMI高清接口，保证各类信号源的接入。

- ▲平式柱透镜阵列下层为PMMA基材，厚度c=0.188mm，折射率为1.56。

- ▲3D串扰率小于3.58%

- ▲整体加工误差精度应小于15微米，表面粗糙度小于5微米。

- ▲0度角对应的光学弥散斑应小于20微米，25度角对应的光学弥散斑应小于25微米，50度角对应的光学弥散斑应小于30微米。

- ▲透镜畸变不大于6%，波像差不大于1个波长。

- ▲所加工光栅阵列在贴合于液晶显示器后支持多人观看的视角应达到100度以上，且在该视野范围内任意位置均观看到清晰的3D图像；在没有人眼追踪设备的前提下，观察者从上述观看区域的左侧移至右侧的过程中，能够观看到视差正确且连续，透视关系正确的三维图像（即在上述观看区域移动过程中没有视差关系的重复，没有三维图像的跳变）。

- 采用先进的色彩引擎，自动图像增强，支持3D视频降噪，3D视频解码和色度分离，3D运动自适应，视频去隔行，边缘方向自适应。

- 详细参数

| 产品信息 | 品牌 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 型号 |  |
| 面板参数 | 面板尺寸 | 65 吋 |
|  | 背光 | LED |
|  | 分辨率 | 3840×2160 |
|  | 亮度 | 400cd/㎡ |
|  | 对比度 | 5000:1 |
|  | 可视角度 | 89°/89°/89°/89° |
|  | 刷新频率 | 60Hz |
|  | 响应时间 | 8ms |
|  | 色度 | 1.07B |
| 3D 特性 | 3D 技术 | 柱镜光栅 |
|  | 3D 格式 | 2D+Z、左右、上下 |
|  | 视点数 | 56 |
|  | 透过率 | 95% |
|  | 最佳视距 | >2.0米 支持可调 |
|  | 最佳视角 | 150°/150° |
|  | 系统平台 | Android / Windows |
| 物理参数 | 外形尺寸 | 1463mm*851mm*90mm |
|  | 可视尺寸 | 1430mm*805mm |
|  | 净重 | 67.5kg |
|  | 毛重 | 82kg |
|  | 安装方式 | 壁挂（标配）、立式、移动支架（选配） |
| 电气参数 | 工作电压 | 100~240VAC（50～60Hz） |
|  | 功耗 | Max.280W |
| 使用参数 | 使用寿命 | 50000hr |
|  | 工作温度 | 0℃～40℃ |
|  | 工作湿度 | 20～80% RH(无凝露) |
|  | 存储温度 | -5℃～45℃ |
|  | 存储湿度 | 20～90% RH(无凝露) |

- 裸眼3D电视机方案（TV）

| 操作系统 | Android 5.1 |  |
| --- | --- | --- |
| 硬件配置 | CPU | 高性能CPU，主频1.8GHz； 1.双Cortex-A17大核+四Cortex-A53小核 64-bit CPU 2.内置低功耗MCU Cortex-M0 |
|  | GPU | Mali-T764 GPU |
|  | 内存 | 标配2G EMMC标配16G |
|  | 内置ROM | 32KB EEPROM |
| 主要端口 | TV-RF | 支持IEC头、75欧姆 |
|  | YPBPR 输入 | 1 *三合一端子（黑色） |
|  | CVBS视频输入 | 1 *三合一端子（黑色） |
|  | PC-RGB 输入 | 1 *D-SUB 15Pin 端子（蓝色） |
|  | PC-RGB 音频输入 | 1 *耳机端子 （黑色） |
|  | HDMI | 3个HDMI端子；1个2*10p-2.5针座 |
|  | TF | 1 个TF卡槽 |
|  | USB | 2*卧式USB2.0端子 |
|  | RS232 | 1 D-SUB 9Pin 端子（黑色） |
|  | RJ45 | 1*网口端子输入 |
|  | 耳机声音输出 | 1 Earphone terminals(黑色) |
|  | CVBS 视频输出 | 1 *Earphone terminals（黑色） |
|  | PC-RGB视频输出 | 1 D-SUB 15Pin 端子（蓝色） |
|  | 同轴输出 | 1*RCA端子（黄色） |
|  | RJ45 | 1*网口端子输入 |
| 网络 | WIFI、BT | 内置WIFI，支持双频WIFI |
|  | 3G/4G | NC |
|  | 以太网 | 1个，自适应 100M/1000M以太网 |
| 媒体功能 | 视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
|  | 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
|  | 支持3D格式 | 左右、上下、2D+Z |

- 产品尺寸图（标配壁挂架、可不用桌面脚架）

- 产品注意事项

为使您的裸眼 3D 显示产品保持良好的工作状态，请务必在使用前阅读以下注意事项：

- 请勿自行改装本机，在安装和拆卸外围设备前，请切断电源。

- 本产品适用于室内，需注意防水、防潮、防火、防干扰。

- 为防止漏电请保证本机的电源插头与电源插座相匹配并可靠接地。

- 为确保本机正常工作，连续开关机的时间间隔应不少于 8秒。

- 当本机无法操作时，可强制关掉主机或切断电源，50秒后重新开机。

- 请妥善放置电源线，防止其他信号设备干扰或重物挤压。

- 避免电源超载运行，以免引起触电和火灾。

- 请勿在含有化学气体的环境下使用。

- 请勿堵塞机器通风口、不要将重物置于设备上、避免阳光直射、远离热

- 源。

- 请在正常工作环境（0-40℃）范围内使用本产品。

- 长期不使用时，请切断电源。

- 如果您发现有反常现象，诸如散发奇怪的气味或接收机温度过高，请切

- 断电源，并与我们的服务中心联系。

- 正确连接设备，确认所有的连接线与设备都是按照本说明正确连接。

- 请定期对大屏幕光学设备做全面清洁处理，可提高大屏幕显示系统的亮度和对比度(提高10%到30%)。

- 请将设备放到易通风处环境下，提高设备使用寿命。

- 请勿用水或其他强酸强碱性液体擦拭大屏，应用专业屏幕清洁剂清洗，以免对屏幕造成不必要的伤害。